| Cell 001 Inverter |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; F. 0; 1. 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.05087. |
| Size | 85 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 25 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.6; 0.86; 0.38; 0.78. |

| Cell 001 Buffer |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Truth Table A; F. 1; 1. 0; 0. | Symbol |  |  | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.05087. |
| Size | 146.25 |  |  | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 50 |  |  | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.02; 1.4; 1.2; 1.52. |
| Cell 002 Inverter |  |  |  |  |
| Truth Table A; F. 0; 1. 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.05115. |
| Size |  | 85 | µm2 |  |
| Dynamic power dissipation |  | 12.5 | µWatt/ MHz |  |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.4; 0.831; 0.142; 0.258. |

| Cell 002 Buffer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; F. 1; 1. 0; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. in; 0.05128. |
| Size | 141.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 25 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.604; 0.948; 0.565; 0.698. |

| Cell 003 Inverter |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; F. 0; 1. 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.045. |
| Size | 78 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | p25 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.08; 0.14; 0.4; 0.8. |

| Cell 003 Buffer |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Truth Table A; F. 1; 1. 0; 0. | Symbol |  |  | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.06. |
| Size | 121.875 |  |  | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 50 |  |  | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay in=>F; 0.7; 1.2; 0.6; 0.7. |
| Cell 004 Inverter |  |  |  |  |
| Truth Table A; F. 0; 1. 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.44419. |
| Size |  | 105 | µm2 |  |
| Dynamic power dissipation |  | 25 | µWatt/ MHz |  |
| Probagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.06; 0.14; 0.4; 0.78. |

| Cell 004 Buffer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; F. 1; 1. 0; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.20175. |
| Size | 160 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 25 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay in=>F; 0.44; 0.9; 0.41; 0.4. |

| Cell 005 NAND |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.05167. B; 0.05167. |
| Size | 111.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 5.75 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.363; 0.58; 0.145; 0.0576. Delay B=>F; 0.32; 0.496; 0.143; 0.06. |

| Cell 006 NAND |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.187. B; 0.187. |
| Size | 580 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 6.25 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.275; 0.5633; 0.182; 0.408. Delay B=>F; 0.3062; 0.5361; 0.216; 0.408. |

| Cell 007 NAND |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0056415. B; 0.0056096. |
| Size | 120 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.295244 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.131; 0.131; 1.1521; 1.4583. Delay B=>F; 0.136; 0.159; 1.1865; 1.4661. |

| Cell 008 NAND |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.02359. B; 0.023578. |
| Size | 231.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 6.25 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.161; 1.121n; 0.688; 1.1152. Delay B=>F; 0.173; 1.131n; 0.689; 1.1122. |

| Cell 009 3i/p NAND |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.06. B; 0.06. C; 0.06. |
| Size | 142.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 25 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.9906; 1.329; 1.697; 2.117. Delay B=>F; 0.9366; 1.236; 1.63; 1.926. Delay C=>F; 0.7747; 1.161; 1.43; 1.76. |

| Cell 010 3i/p NAND |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.00799. B; 0.00803. C; 0.0082. |
| Size | 184.03125 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 37.6 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.8; 1.075; 0.675; 0.95. Delay B=>F; 0.875; 1; 0.625; 0.9. Delay C=>F; 0.675; 0.9; 0.5; 0.75. |

| Cell 011 3i/p NAND |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.00906. B; 0.00925. C; 0.00929. |
| Size | 115 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 623.455 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.55; 0.8; 7.35; 7.5. Delay B=>F; 0.55; 0.8; 7.55; 7.7. Delay C=>F; 0.55; 0.8; 7.25; 7.5. |

| Cell 012 3i/p NAND |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 5.0116. B; 5.0116. C; 5.0116. |
| Size | 1270 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 24.633 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.699; 1.012; 1.51; 1.782. Delay B=>F; 0.633; 0.956; 1.369; 1.738. Delay C=>F; 0.518; 0.84; 1.168; 1.479. |

| Cell 013 4i/p NAND |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 1; 1; 1; 1; 0. 0; X; X; X; 1. X; 0; X; X; 1. X; X; 0; X; 1. X; X; X; 0; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.002451. B; 0.00254. C; 0.0026885. D; 0.002492. |
| Size | 155 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 246.5 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.916; 1.2524; 2.1362; 2.2338. Delay B=>F; 0.79; 1.1533; 2.0321; 2.2558. Delay C=>F; 0.7344; 1.1138; 1.796; 2.1397. Delay D=>F; 0.869; 1.1762; 2.1307; 2.3404. |

| Cell 014 4i/p NAND |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 1; 1; 1; 1; 0. 0; X; X; X; 1. X; 0; X; X; 1. X; X; 0; X; 1. X; X; X; 0; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.024. B; 0.03. C; 0.038. D; 0.041. |
| Size | 162.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 15 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.745; 1.238; 4.4146; 4.2589. Delay B=>F; 0.7532; 1.229; 4.537; 4.1813. Delay C=>F; 0.722; 1.237; 4.2413; 4.3642. Delay D=>F; 0.643; 1.179; 4.5819; 4.3067. |

| Cell 015 4i/p NAND |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; X; X; X; 1. X; 0; X; X; 1. X; X; 0; X; 1. X; X; X; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.003122. B; 0.003091. C; 0.003088. D; 0.002958. |
| Size | 155 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.542 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.201; 0.288; 3.236; 3.412. Delay B=>F; 0.203; 0.283; 3.166; 3.387. Delay C=>F; 0.196; 0.281; 3.021; 3.3. Delay D=>F; 0.186; 0.242; 2.769; 3.12. |

| Cell 016 4i/p NAND |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 1; 1; 1; 1; 0. 0; X; X; X; 1. X; 0; X; X; 1. X; X; 0; X; 1. X; X; X; 0; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 2.05207. B; 2.05207. C; 2.09107. D; 2.13205. |
| Size | 2573 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 50 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.1435; 0.2052; 2.903; 3.263. Delay B=>F; 0.1041; 0.1712; 2.541; 3.017. Delay C=>F; 0.1652; 0.1312; 2.747; 2.934. Delay D=>F; 0.1389; 0.1312; 2.459; 2.688. |

| Cell 017 NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.032. B; 0.0154. |
| Size | 131.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 12.5 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.9; 1.3; 0.22; 0.5. Delay B=>F; 0.9; 1.3; 0.22; 0.5. |

| Cell 018 NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0525. B; 0.0525. |
| Size | 131.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 12.5 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.383; 0.424; 0.407; 0.821. Delay B=>F; 0.308; 0.372; 0.293; 0.685. |

| Cell 019 NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0536. B; 0.0529. |
| Size | 137.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 12.5 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.277; 0.315; 0.1878; 0.499. Delay B=>F; 0.14; 0.306; 0.1331; 0.4336. |

| Cell 020 NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.05723635. B; 0.05814472. |
| Size | 390 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 14.275 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.011; 1.2009; 0.521; 0.855. Delay B=>F; 0.9272; 0.306; 0.453; 0.784. |

| Cell 021 3i/p NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.002215. B; 0.002182. C; 0.002419. |
| Size | 213.75 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.499321 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.694; 2.096; 5.504; 6.067. Delay B=>F; 1.614; 1.955; 5.335; 5.5. Delay C=>F; 1.384; 1.777; 4.18; 4.522. |

| Cell 022 3i/p NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.002999. B; 0.0020989. C; 0.0020925. |
| Size | 166.5625 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 10 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 4.65; 4.991; 2.32; 2.27. Delay B=>F; 3.79; 4.14; 1.29; 1.81. Delay C=>F; 3.976; 5.06; 1.45; 1.7. |

| Cell 023 3i/p NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.05095. B; 0.05028. C; 0.05227. |
| Size | 455 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 25 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.5891; 0.6579; 1.0618; 1.3612. Delay B=>F; 0.5094; 0.5501; 0.8605; 1.1606. Delay C=>F; 0.4608; 0.5829; 0.7604; 1.085. |

| Cell 024 3i/p NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.003636. B; 0.003714. C; 0.003636. |
| Size | 172.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 166666.7 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1; 2.5; 0.2; 1. Delay B=>F; 1.4; 2.5; 0.5; 1. Delay C=>F; 1.5; 1.7; 0.5; 0.7. |

| Cell 025 4i/p NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 0. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 0. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 0. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.002221. B; 0.0021886. C; 0.002225. D; 0.002244. |
| Size | 150 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.029283 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 8.806; 9.432; 1.388; 2.114. Delay B=>F; 8.537; 9.069; 1.402; 2.113. Delay C=>F; 8.293; 8.537; 1.06; 2.113. Delay D=>F; 8.07; 8.541; 1.14; 2.277. |

| Cell 026 4i/p NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 0. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 0. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 0. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.05. B; 0.05. C; 0.05. D; 0.05. |
| Size | 640 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 50 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.1; 1.2; 0.7; 1.17. Delay B=>F; 1.1; 1.2; 0.7; 1.12. Delay C=>F; 1.1; 1.2; 0.7; 1.17. Delay D=>F; 1.1; 1.2; 0.7; 1.12. |

| Cell 027 4i/p NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 0. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 0. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 0. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.052654. B; 0.052769. C; 0.0507678. D; 0.052735. |
| Size | 170 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.6412325 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.985; 1.037; 1.4556; 1.8278. Delay B=>F; 0.885; 0.97; 1.2704; 1.6558. Delay C=>F; 0.722; 0.84; 1.041; 1.4259. Delay D=>F; 0.44; 0.725; 0.7641; 1.1433. |

| Cell 028 4i/p NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 0. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 0. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 0. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.006. B; 0.006. C; 0.006. D; 0.006. |
| Size | 201.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.005078 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 2.3; 2.7; 1.4; 1.9. Delay B=>F; 2.3; 2.5; 1.3; 1.7. Delay C=>F; 2; 2.2; 1.1; 1.6. Delay D=>F; 1.3; 1.6; 0.8; 1.3. |

| Cell 029 2i/p XOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 1.17*10^-4. B; 1.17*10^-4. |
| Size | 290 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.458 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 2.119; 3.287; 1.742; 2.303. Delay B=>F; 1.389; 1.533; 0.738; 1.196. |

| Cell 030 2i/p XOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 2. B; 2. |
| Size | 215 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.4815 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.49; 1.58; 1.36; 1.53. Delay B=>F; 1.31; 1.42; 1.28; 1.72. |

| Cell 031 2i/p XOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.00667. B; 0.00643. |
| Size | 1100 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.99 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.06; 1.03; 3.812; 3.708. Delay B=>F; 0.9; 1.004; 2.57; 3.55. |

| Cell 032 2i/p XOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.078417. B; 0.0801425. |
| Size | 346.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 93.975 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 3.2324; 3.551; 2.535; 3.001. Delay B=>F; 4.1628; 4.4713; 2.445; 2.839. |

| Cell 033 2i/p XNOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.004717. B; 0.00447. |
| Size | 273 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.82663 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 2.136; 2.37; 2.161; 2.418. Delay B=>F; 2.12; 2.33; 2.132; 2.47. |

| Cell 034 2i/p XNOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0074. B; 0.069. |
| Size | 371.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 1.58451 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.1527; 1.404; 3.828; 4.137. Delay B=>F; 0.634; 0.998; 1.978; 2.315. |

| Cell 035 2i/p XNOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0030655. B; 0.00317876. |
| Size | 214.226 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 81.9 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.35; 0.491803; 2.0563; 2.46. Delay B=>F; 0.49435; 0.491803; 2.1312; 2.377. |

| Cell 036 2i/p XNOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.42*10^-3. B; 0.42*10^-3. |
| Size | 220 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 45 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 3.115; 3.442; 2.623; 2.951. Delay B=>F; 1.485; 1.830; 2.469; 2.951. |

| Cell 037 Dynamic SR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table I/P; CLK; F. 0; 0; No Change. 0; 1; 1. 1; 0; No Change. 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0152. B; 0.0241. |
| Size | 97.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 25 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay I/P=>F; 1; 0.488; 0.635; 0.99. Delay CLK=>F; 0.326; 0.901; 0.001; 0.2. |

| Cell 038 Dynamic SR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table I/P; CLK; F. 0; 0; No Change. 0; 1; 1. 1; 0; No Change. 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.08378. B; 0.111. |
| Size | 98.75 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 31.25 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay I/P=>F , CLK=1; 1.564; 0.941; 0.261; 0.415. |

| Cell 039 Dynamic SR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table I/P; CLK; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. I/P; 31.65. Clk; 5.6377. |
| Size | 118.75 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 5.362 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay I/P=>F , CLK=1; 0.721; 0.413; 0.6; 0.651. |

| Cell 040 Dynamic SR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; E; F. X; 0; Z ( Fold is held). 0; 1; 1. 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.01018. B; 0.01021. |
| Size |  | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 29.775 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.751; 1.11; 0.66; 1. Delay E=>F; 0.84; 0.673; 0.062; 0.16. |

| Cell 041 Dynamic SR with TG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table Input; A; A_bar; F. 1; 1; 0; 0 (Inverting the input). 1; 0; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. I/P; 0.01095. |
| Size | 165 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 5.2 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay I/P=>F; 1.844; 2.985; 0.917; 0.995. |

| Cell 042 Dynamic SR with TG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table Input; A; A_bar; F. 1; 1; 0; 0 (Inverting the input). 1; 0; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. I/P; 0.08218. A_bar; 0.06426. A; 0.07033. |
| Size | 172.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 66.66 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay I/P=>F; 1.065; 1.522; 0.451841; 0.66532. |

| Cell 043 Dynamic SR with TG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table Input; CLK; F. X; 1; X’. X; const; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. Input; 0.051. |
| Size | 157.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 62.5 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay Input=>F; 0.398; 0.511; 0.408; 0.625. |

| Cell 044 Dynamic SR with TG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table IN; TG; Out. 0; 0; Z. 1; 0; Z. 0; 1; 1. 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. IN; 0.008406. TG; 0.012325. |
| Size | 255 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 2.2456 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay IN=>Out; 0.025397; 1.0018; 0.075; 2.998. Delay TG=>Out; 0.025045; 1.0018; 0.075; 2.998. |

| Cell 045 AND-OR-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 0; 1. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 1. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 1. 1; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.06043682058. B; 0.06056003. C; 0.06389584377. D; 0.06844934748. |
| Size | 225.75 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 12.5 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.2526; 0.322334; 5.00399; 0.250002. Delay B=>F; 1.2526; 0.322334; 5.00399; 0.250002. Delay C=>F; 1.2051; 1.81333; 5.0742; 1.79551. Delay D=>F; 1.2051; 1.81333; 5.0742; 1.79551. |

| Cell 046 AND-OR-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 0; 1. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 1. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 1. 1; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.05012. B; 0.05003. C; 0.05003. D; 0.05003. |
| Size | 4140 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 9.375 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.643; 0.949; 0.518; 0.598. Delay B=>F; 0.614; 1.013; 0.493; 0.578. Delay C=>F; 1.178; 1.418; 0.668; 0.765. Delay D=>F; 1.064; 1.517; 0.636; 0.712. |

| Cell 047 2x2AND-2NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table F = (AD + BC)' A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 1; 1. 1; 1; 1; 1; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.05. B; 0.049. C; 0.05. D; 0.048. |
| Size | 186.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 75 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.3; 1.7; 0.8; 0.9. Delay B=>F; 2.3; 2.5; 1; 1. Delay C=>F; 2.1; 2.55; 1; 1. Delay D=>F; 1.4; 1.7; 0.9; 1. |

| Cell 048 2x2AND-2NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 1; 1. 1; 1; 1; 1; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0835. B; 0.0835. C; 0.0835. D; 0.0835. |
| Size | 232.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 199.75 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.982314; 0.00108; 2.7713; 3.0443. Delay B=>F; 0.982314; 0.00108; 2.7713; 3.0443. Delay C=>F; 0.39267; 0.687415; 1.0802; 1.4730. Delay D=>F; 0.39267; 0.687415; 1.0802; 1.4730. |

| Cell 049 2-AND 2-NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 2.0054. B; 2.00348. C; 2.00348. |
| Size | 168.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 8.333 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 2.285; 2.651; 1.2496; 1.6754. Delay B=>F; 1.844; 2.1; 1.0635; 1.4003. Delay C=>F; 0.808; 1.158; 0.3804; 0.6972. |

| Cell 050 2-AND 2-NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0547. B; 0.05488. C; 0.054956. |
| Size | 278.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation |  | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.61844; 0.812665; 1.32; 1.71. Delay B=>F; 0.58; 0.71096; 1.357; 1.792. Delay C=>F; 0.341113; 0.535; 0.425755; 0.805936. |

| Cell 051 2-AND 2-NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.014328. B; 0.0141888. C; 0.0141904. |
| Size | 220.375 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 7.2 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.729; 0.875; 0.9722; 1.1439. Delay B=>F; 0.665; 0.812; 0.9212; 1.2473. Delay C=>F; 0.471; 0.63; 0.359; 0.6668. |

| Cell 052 2-AND 2-NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 0. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 0. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.00478. B; 0.00478. C; 0.004776. |
| Size | 198.75 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.13977 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.319; 1.539; 2.184; 2.452. Delay B=>F; 1.152; 1.424; 2.071; 2.378. Delay C=>F; 0.556; 0.878; 0.591; 1.029. Delay C=>F; 0.791; 1.099; 0.595; 0.971. Delay C=>F; 0.65; 0.952; 0.591; 0.972. |

| Cell 053 2-AND 2-NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 0. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 0. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.002378. B; 0.0021718. C; 0.002399. D; 0.00209. |
| Size | 242.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.61425 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 2.078; 2.5; 5.4945; 5.8333. Delay B=>F; 1.9954; 2.3039; 4.9546; 5.2941. Delay C=>F; 0.9252; 1.3632; 3.5819; 3.8474. Delay D=>F; 0.793; 1.1941; 2.9802; 3.2541. |

| Cell 054 2-AND-3-NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 0. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 0. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.00242748. B; 0.00238202. C; 0.00226118. D; 0.00226593. |
| Size | 216.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.675 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.5978; 1.7305; 1.989; 2.22. Delay B=>F; 1.444; 1.5933; 1.922; 2.235. Delay C=>F; 1.088; 1.1966; 0.76; 1.096. Delay D=>F; 0.939; 1.1291; 0.682; 1.026. |

| Cell 055 2-AND-3-NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 0. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 0. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0063. B; 0.00346. C; 0.0032. D; 0.006. |
| Size | 276.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.11 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.293; 1.64; 1.55; 1.97. Delay B=>F; 1.37; 1.55; 1.55; 1.88. Delay C=>F; 0.5; 0.8; 0.4; 0.5. Delay D=>F; 0.57; 0.6; 0.32; 0.4. |

| Cell 056 AND-OR-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 0. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 0. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 3.6428. B; 3.6426. C; 3.6425. D; 3.6428. |
| Size | 202.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.0276 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 2.772; 2.96; 1.638; 2.06. Delay B=>F; 3.093; 3.38; 1.732; 2.042. Delay C=>F; 1.886; 1.957; 0.638; 1.09. Delay D=>F; 1.67; 1.932; 0.586; 0.988. |

| Cell 057 3AND-2NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; X; X; 0; 1. X; 0; X; 0; 1. X; X; 0; 0; 1. 1; 1; 1; X; 0. X; X; X; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.05355. B; 0.057493. C; 0.057438. D; 0.056672. |
| Size | 227.8125 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 11.85 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 2.01; 2.263; 2.01; 2.263. Delay B=>F; 2.097; 2.287; 2.097; 2.287. Delay C=>F; 1.93; 2.074; 1.93; 2.074. Delay D=>F; 0.792; 0.914; 0.792; 0.914. |

| Cell 058 3AND-2NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; X; X; 0; 1. X; 0; X; 0; 1. X; X; 0; 0; 1. 1; 1; 1; X; 0. X; X; X; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0022859. B; 0.00225. C; 0.002249. D; 0.002495. |
| Size | 196.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 50 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.763364; 0.961365; 2.58; 2.9387. Delay B=>F; 0.731027; 0.886016; 2.46; 2.752. Delay C=>F; 0.637914; 0.845313; 2.36; 2.625. Delay D=>F; 0.300549; 0.454607; 0.495672; 0.889202. |

| Cell 059 3AND-2NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 1. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.00396. B; 0.003937. C; 0.0039705. D; 0.0039696. |
| Size | 291.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 1.2256 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.583; 1.973; 3.621; 4.013. Delay B=>F; 1.584; 1.974; 3.675; 4.013. Delay C=>F; 1.58; 1.974; 3.617; 3.013. Delay D=>F; 0.459; 0.527; 0.531; 0.855. |

| Cell 060 3AND-2NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; X; X; 0; 1. X; 0; X; 0; 1. X; X; 0; 0; 1. 1; 1; 1; X; 0. X; X; X; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.00368. B; 0.003703. C; 0.003681. D; 0.003689. |
| Size | 255 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 50 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 3.6416; 3.9988; 2.308; 2.6635. Delay B=>F; 3.9749; 4.3365; 2.6416; 3.0032. Delay C=>F; 4.3084; 4.6667; 2.9749; 3.333. Delay D=>F; 0.59174; 0.65317; 0.13083; 0.16635. |

| Cell 061 Majority AB+BC+AC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 2.26. B; 2.13. C; 2.4166. |
| Size | 350 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 1.24*10^-10 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 2.2155; 2.4686; 3.6677; 3.9399. Delay B=>F; 2.4585; 2.7931; 6.6375; 7.2064. Delay C=>F; 2.9914; 3.4091; 5.9655; ZERO. |

| Cell 062 Majority AB+BC+AC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0411. B; 0.0416. C; 0.0412. |
| Size | 525 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 25 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 2.2324; 2.6497; 2.0215; 2.205. Delay B=>F; 1.72215; 2.03085; 1.67; 1.936. Delay C=>F; 1.8893; 2.2756; 1.7905; 2.0175. |

| Cell 063 Majority AB+BC+AC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 2.16. B; 2.13. C; 2.46. |
| Size | 320 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 35 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.58115; 1.4991; 1.2794; 1.1754. Delay B=>F; 1.13235; 1.035; 1.038; 1.06705. Delay C=>F; 1.3314; 1.283; 1.2265; 1.1563. |

| Cell 064 Majority AB+BC+AC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.051125. B; 0.053875. C; 0.05437. |
| Size | 322.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 33.33 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 4.57; 4.94; 5.3; 5.44. Delay B=>F; 4.14; 4.44; 5.6; 5.94. Delay C=>F; 3.5; 4.7; 6.3; 6.5. |

| Cell 065 Inv Majority |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.01225. B; 0.002435. C; 0.0043196. |
| Size | 238.75 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 206824 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 3; 3; 2; 2. Delay B=>F; 4; 4; 2; 3. Delay C=>F; 5; 5; 2; 3. |

| Cell 066 Inv-Majority |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.003814. B; 0.005535. C; 0.0064717. |
| Size | 276.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.5 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.8651; 1.0674; 2.876; 3.247. Delay B=>F; 0.9887; 1.179; 2.8315; 3.168. Delay C=>F; 1.01; 1.1124; 3.0899; 3.382. |

| Cell 067 inv-majority |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.497. B; 0.49. C; 0.49. |
| Size | 300 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 76 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.75; 0.95; 2.7; 3.1. Delay B=>F; 0.5; 0.75; 1.75; 2.1. Delay C=>F; 0.9; 1; 3; 3.2. |

| Cell 068 inv-majority |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0107. B; 0.0222. C; 0.0214. |
| Size | 341.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.359 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.256; 1.837; 1.549; 1.5981. Delay B=>F; 2.325; 2.649; 2.1751; 2.6488. Delay C=>F; 1.539; 2.994; 2.031; 1.7319. |

| Cell 069 OR-AND-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.059. B; 0.059. C; 0.059. |
| Size | 203.75 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 4.1667 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.449; 1.8009; 2.712; 3. Delay B=>F; 1.268; 1.579; 2.454; 2.749. Delay C=>F; 0.705; 1.0824; 0.734; 1.057. |

| Cell 070 OR-AND-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.00416. B; 0.00416215. C; 0.00415. |
| Size | 187.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 50/3 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 2.8; 3.1; 0.5; 0.789. Delay B=>F; 1.75; 1.85; 0.53; 0.87. Delay C=>F; 2.1; 2.3; 0.7; 0.88. |

| Cell 071 OR-AND-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.00575. B; 0.005956. C; 0.006004. |
| Size | 128.75 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.38677 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.793; 0.869; 2.725; 3.002. Delay B=>F; 0.72; 0.815; 2.097; 2.364. Delay C=>F; 0.468; 0.496; 1.48; 1.844. |

| Cell 072 OR-AND-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0051. B; 0.005. C; 0.00485. |
| Size | 150 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.290485 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 2.3987; 2.7014; 1.947; 2.3406. Delay B=>F; 2.117; 2.3284; 1.5922; 2.0062. Delay C=>F; 0.7209; 1.0604; 0.9881; 1.3161. |

| Cell 073 (3ipNAND_2ipOR) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table N1; N2; B; C; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 0; 1. 0; 0; 1; 1; 1. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 1. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 1. 1; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. N1; 0.003858. N2; 0.00386. B; 0.004756. C; 0.004329. |
| Size | 215 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 33.2 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay N1=>F; 1.29; 1.623; 1.612; 1.885. Delay N2=>F; 1.508; 1.833; 1.782; 2.04. Delay B=>F; 1.237; 1.368; 0.64; 1. Delay C=>F; 0.944; 1.21; 0.475; 0.845. |

| Cell 074 OR-AND-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 0; 1. 0; 0; 1; 1; 1. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 1. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 1. 1; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 4.386. B; 4.45. C; 4.456. D; 4.563. |
| Size | 190 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.53 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.837; 1.0023; 2.35; 2.499. Delay B=>F; 0.837; 1.0023; 2.35; 2.499. Delay C=>F; 0.3; 0.521; 1.7; 2.0667. Delay D=>F; 0.194; 0.336; 1.48; 1.74. |

| Cell 075 OR-AND-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; X; X; X; 1. X; 0; X; X; 1. X; X; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 5.0108. B; 5.0108. C; 5.0108. D; 5.0108. |
| Size | 101.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 12.45 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 2.1498; 2.295; 2.1812; 2.5234. Delay B=>F; 1.897; 2.1413; 1.8194; 2.1933. Delay C=>F; 0.763; 1.012; 1.549; 1.912. Delay D=>F; 0.596; 0.944; 1.328; 1.628. |

| Cell 076 OR-AND-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; X; X; X; 1. X; 0; X; X; 1. X; X; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.003881. B; 0.004609. C; 0.003664. D; 0.003751. |
| Size | 212.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 236.1 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.835; 1.165; 2.0895; 2.3. Delay B=>F; 0.756; 1.1371; 1.9375; 2.2004. Delay C=>F; 2.3435; 2.5334; 1.549; 3.3701. Delay D=>F; 2.4218; 2.5038; 1.328; 3.0742. |

| Cell 077 OR-AND-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; X; X; X; 1. X; 0; X; X; 1. X; X; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.041. B; 0.04. C; 0.04. D; 0.041. |
| Size | 222.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 30 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 6.009; 5.935; 2.127; 2.362. Delay B=>F; 6.217; 5.899; 1.852; 2.199. Delay C=>F; 4.548; 4.704; 1.730; 1.876. Delay D=>F; 4.616; 4.582; 2.031; 2.259. |

| Cell 078 OR-AND-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 0; 1. 0; 0; 1; 1; 1. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 0. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.006526. B; 0.005377. C; 0.005383. D; 0.006036. |
| Size | 230 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.66 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.679775; 0.859551; 0.601124; 0.792135. Delay B=>F; 0.634832; 0.932584; 0.337079; 0.561798. Delay C=>F; 0.398876; 0.657303; 0.308989; 0.589888. Delay D=>F; 0.438202; 0.573834; 0.370787; 0.685393. |

| Cell 079 OR-AND-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 0; 1. 0; 0; 1; 1; 1. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 0. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 2.1312. B; 2.1312. C; 2.0525. D; 2.0525. |
| Size | 226.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 34.625 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.526; 0.787; 0.853; 1.262. Delay B=>F; 0.5388; 0.76403; 0.675; 1.228. Delay C=>F; 0.8704; 0.9337; 1.107; 1.262. Delay D=>F; 0.7847; 0.9887; 0.771; 1.212. |

| Cell 080 OR-AND-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 0; 1. 0; 0; 1; 1; 1. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 0. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.05. B; 0.05. C; 0.05. D; 0.05. |
| Size | 230 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 25 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.13; 0.2; 0.7; 1.13. Delay B=>F; 0.13; 0.2; 0.7; 1.13. Delay C=>F; 0.13; 0.2; 0.7; 1.13. Delay D=>F; 0.13; 0.2; 0.7; 1.13. |

| Cell 081 OR-AND-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 0; 1. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0525. B; 0.0525. C; 0.0525. D; 0.0525. |
| Size | 278.75 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 15.625 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 4.574; 4.794; 2.38; 2.685. Delay B=>F; 4.924; 5.228; 2.431; 2.803. Delay C=>F; 5.294; 5.603; 2.488; 2.936. Delay D=>F; 0.582; 0.876; 0.647; 0.849. |

| Cell 082 OR-AND-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 0; 1. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0051668. B; 0.0074818. C; 0.0065335. D; 0.006754. |
| Size | 157.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 1383100 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.7; 1; 0.7; 1. Delay B=>F; 1; 1; 1; 1. Delay C=>F; 1; 1; 1.1; 1. Delay D=>F; 0.2; 1; 1; 1. |

| Cell 083 OR-AND-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 0; 1. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0669. B; 0.06457. C; 0.04949. D; 0.01193. |
| Size | 630 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 6.25 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.8489; 0.9523; 0.886; 0.997. Delay B=>F; 0.7773; 0.9255; 0.779; 0.921. Delay C=>F; 0.5933; 0.7632; 1.095; 1.301. Delay D=>F; 0.2179; 0.251; 0.527; 0.776. |

| Cell 084 OR-AND-INVERT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; D; F. 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 0; 1. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0034855. B; 0.0034855. C; 0.003459. D; 0.003261. |
| Size | 202.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 1.83511 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 3.892; 4.15; 1.98244; 2.402. Delay B=>F; 4.089; 4.346; 2.1075; 2.4566. Delay C=>F; 4.417; 4.726; 2.405; 2.809. Delay D=>F; 0.83; 1.168; 1.9743; 2.3499. |

| Cell 085 (2:1 MUX) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table Y; X; A; F. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0247. B; 0.02095. C; 0.004505. |
| Size | 232.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.217135 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay S=>F; 0.528; 0.78; 0.425; 0.615. Delay A=>F; 0.528; 0.727; 0.425; 0.694. Delay B=>F; 0.767; 1.168; 0.528; 0.885. |

| Cell 086 (2:1 MUX) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table S; A; B; F. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.052426. B; 0.055955. C; 0.055943. |
| Size | 560 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 41.667 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay S=>F; 0.21; 0.25; 0.3976; 0.7283. Delay A=>F; 0.1736; 0.2179; 0.177; 0.235. Delay B=>F; 0.1734; 0.2211; 0.169; 0.204. |

| Cell 087 (2:1 MUX) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; X; Y; F. 0; X; Y; X. 1; X; Y; Y. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0061. X; 0.0335. Y; 0.0197. |
| Size | 368.75 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.09884 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.695; 1.148; 0.381; 0.742. Delay X=>F; 0.204; 0.399; 0.298; 0.349. Delay Y=>F; 0.216; 0.409; 0.279; 0.344. |

| Cell 088 2:1 MUX |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table S; X; Y; F. 0; X; Y; X. 1; X; Y; Y. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. X; 0.03771. Y; 0.02112. |
| Size | 273.75 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 2.3327 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay X=>F; 0.2; 0.61; 0.2; 1.008. Delay Y=>F; 0.1; 0.61; 0.2; 1.008. |

| Cell 089 INVERTER_MUX |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table S; A0; A1; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A0; 0.048. A1; 0.05. S; 0.051. |
| Size | 885 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 49.5 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay S=>F; 0.15; 0.3; 0.45; 0.725. Delay A=>F; 0.4; 0.52; 1.2; 1.56. Delay B=>F; 0.455; 0.65; 1.2; 1.42. |

| Cell 090 INVERTER_MUX |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table S; A0; A1; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A0; 0.052813. A1; 0.05291388172. S; 0.05492129. |
| Size | 251.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.667778 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A0=>F; 0.423; 0.652; 1.1953; 1.53. Delay A1=>F; 0.713; 0.923; 2.2801; 2.6154. Delay S=>F; 0.968; 1.182; 2.3131; 2.5943. |

| Cell 091 INVERTER_MUX |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table Sel; A; B; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. Sel; 0.02206. A; 0.0204. B; 0.0042. |
| Size | 217.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation |  | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay Sel=>F; 0.697; 1.131; 0.335; 0.326. Delay A=>F; 0.366; 0.457; 0.345; 0.572. Delay B=>F; 0.356; 0.485; 0.326; 0.563. |

| Cell 092 INVERTER_MUX |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table S; A0; A1; F. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A0; 13.5294. A1; 13.4732. S; 21.11. |
| Size | 388.34375 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 8.42 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A0=>F; 0.999; 1.31; 1.2481; 1.5702. Delay A1=>F; 2.357; 2.681; 2.1692; 2.4969. Delay S=>F; 1.7012; 2.0441; 1.849; 2.156. |

| Cell 093 Equality Comparator |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 2. B; 2. |
| Size | 230 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.55 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.5; 1.77; 1.15; 1.47. Delay B=>F; 1.34; 1.58; 1.28; 1.41. |

| Cell 094 Equality Comparator |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.00806. B; 0.0078125. A`; 0.00782. B`; 0.0076. |
| Size | 740 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.797 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1.09; 1.06; 3.91; 4.2. Delay B=>F; 0.81; 1.91; 2.67; 3.9. |

| Cell 096 Equality Comparator |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.0070314. B; 0.006055. |
| Size | 277.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.721 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.5416; 1.0192; 1.1486; 1.5896. Delay B=>F; 0.6157; 1.0584; 1.4039; 1.3. |

| Cell 096 Equality Comparator |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.00662. B; 0.00662. |
| Size | 316.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.368 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 0.786; 1.075; 0.869; 1.141. Delay B=>F; 1.4899; 1.6529; 1.431; 1.545. |

| Cell 097 Half Adder |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; S. 0; 0; 0; 0. 0; 1; 0; 1. 1; 0; 0; 1. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.00469. B; 0.00467. |
| Size | 372.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 1.879375 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>S; 7.252; 7.147; 5.385; 5.527. Delay A=>C; 2.013; 1.777; 1.385; 1.675. Delay B=>S; 6.17; 6.76; 4.575; 4.76. Delay B=>C; 1.55; 1.67; 1.473; 1.68. |

| Cell 098 Half Adder |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; S. 0; 0; 0; 0. 0; 1; 0; 1. 1; 0; 0; 1. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.005. B; 0.0045. |
| Size | 430 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.779 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>S; 2.7; 3; 3.8; 4. Delay A=>C; 4; 4.5; 2.2; 2.5. Delay B=>S; 2.6; 2.98; 3.9; 3.9. Delay B=>C; 3.7; 3.98; 2.1; 2.2. |

| Cell 099 Half Adder |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; S. 0; 0; 0; 0. 0; 1; 0; 1. 1; 0; 0; 1. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.01. B; 0.00925. |
| Size | 456.25 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 2500000 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>F; 1; 1.2; 1.5; 1.3. Delay B=>F`; 0.8; 0.8; 0.7; 1.2. |

| Cell 100 Half Adder |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table A; B; C; S. 0; 0; 0; 0. 0; 1; 0; 1. 1; 0; 0; 1. 1; 1; 1; 0. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. A; 0.006625. B; 0.0066315. |
| Size | 417.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 0.6945215 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay A=>S; 2.664; 3.536; 3.697; 4.9. Delay A=>C; 2.575; 3.97; 1.586; 2.563. Delay B=>S; 2.979; 3.288; 3.566; 4.041. Delay B=>C; 2.73; 3.223; 2.457; 2.841. |

| Cell 101 Slave Cell Of Static DFF |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table S`; R`; CLK; F. 0; 0; X; Forbidden Case. 0; 1; X; 1. 1; 0; X; 0. 1; 1; 1; No Change. 1; 1; 0; P. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. P; 0.06766. P`; 0.06766. Set`; 0.06791. Reset`; 0.06749. CLK`; 0.079. |
| Size | 327.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 37.2 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay S=>F; 0.285; 0.406. Delay R=>F`; 0.259; 0.466. Delay P=>F; 0.65; 2.81; 2.6588; 2.76. |

| Cell 102 Master of static D FF |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table D; Set; RST; Fi; F. 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 1. 1; 0; 1; 0; 0. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 1. 1; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 1. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. D; 0.0018. Set; 0.0022. RST; 0.0022. Fi; 0.003125. |
| Size | 412.5 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 20 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay D=>F; 0.95; 1.2; 0.35; 0.8. Delay RST=>F`; 1.15; 1.2; 0.65; 1. Delay Set=>F; 0.4; 0.65; 0.2; 0.4. |

| Cell 103 T-Flip flop slave cell |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table S; R; Cp; Q; Q’; State. X; X; 0; Qold; Q’old; No change. 0; 0; 1; Qold; Q’old; No change. 0; 1; 1; 0; 1; Reset. 1; 0; 1; 1; 0; Set. 1; 1; 1; 1; 1; Forbidden state. | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. S; 0.003978. R; 0.00398. Cp; 0.0078623. |
| Size | 270 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 617.285 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay S=>Q; 1.4; 3.023; 2.798; 1.6583. Delay R=>Q; 2.798; 3.023; 1.4; 1.6583. Delay Cp=>Q; 1.4; 1.71; 2; 2.933. |

| Cell 104 T FF Master |  |  |
| --- | --- | --- |
| Truth Table T; Qs; Qs_bar; F. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 0. SL (set)&RL (reset) both are active low | Symbol | Pin Capacitance Pin; Cap[pF]. T; 0.011. |
| Size | 573 | µm2 |
| Dynamic power dissipation | 67.421 | µWatt/ MHz |
| Propagation Delay Rise LH Transition; Fall HL Transition. Input Slope [ns]; 0.05; 2; 0.05; 2. Delay T=>F; 5.105; 5.24; 7.685; 7.84. Delay T=>F`; 4.385; 4.55; 7.76; 7.932. |